刷机教程

https://github.com/a2633063/zDC1

仓库，ssh地址：

git@github.com:a2633063/zDC1.git

## 拆机与TTL接线方法

本章节(拆机与TTL接线方法)中所有内容(包含图片)均来自三木大神的基于esphome的DC1插座自制固件,感谢授权使用

请勿带市电操作！！！危险自负！！！

#### 1、拆主控板

##### 用到的工具

##### 拆板步骤

如果插座刚通过电，拆的时候千万不要去摸电路板，电容带电！！！

#### 2、主控板接线

##### 用到的TTL工具

任选一个即可

##### 接线方法

## 软件刷机

### 工具/固件下载

确认硬件连接正常后,下载以下软件:

烧录软件: flash_download_tools_v3.6.5.zip 点这里下载

完整固件: target.bin 点这里下载

注意:每次release会release出3个文件:user1.1024.new.2.bin、user2.1024.new.2.bin、target.bin

其中，user1.1024.new.2.bin、user2.1024.new.2.bin为ota所需要的文件，target.bin为刷机所用文件，同时targent.bin为user1.1024.new.2.bin与boot_v1.5.bin文件合并而成.

开始烧录

将flash_download_tools_v3.6.5.zip解压,打开目录下的flash_download_tools_v3.6.5.exe,选择ESP8266 DownloadTool,根据以下截图做配置,

将与主控板连接的usbTTL连接上电脑(确保主控io0必需短接gnd后再上电,以进入刷机模式),根据自己的实际串口号设置.,点击START按钮即可开始烧录.

稍等片刻,出现即为烧录超过

注意:部分发现烧录完成后可能出现问题无法使用.可以尝试用以上烧录软件ERASE擦除一次后重新烧录.

进入烧录模式后点ERASE,显示完成即为擦除超过.再将主控板重新上电并再次进入刷机模式,重新点START烧录即可

开始使用

此文档对应zDC1固件v1.0.0及以上版本.

初始化

烧录完成重新开机后,zDC1处于默认设置的状态.所有配置为默认配置.

后续需要恢复默认配置时,可以安住主按键10s直到logo灯及wifi灯同时闪烁后松开按键.zDC1会自动重启并恢复默认配置.

配置

连接wifi

将排插接入wifi有2种方式:SmartConfig配置 / 连接排插热点配置.

2种方式任性其一即可. 建议优先SmartConfig配置. 但是某些刷机过的路由器可能会配置失败,可以使用连接排插热点web配置方式

SmartConfig配置

首先需要将设备连接wifi:

- 手机连接2.4G wifi(待会zDC1需要连接的wifi),打开ZControl app,在侧边栏中单击增加设备按钮,在选择设备类型中选择智能排插zDC1.会自动获取当前wifi名称,手动输入密码.

- 排插正常上电开机后,按住logo按键不放,等待5秒(如果按按键前logo灯为熄灭,则5此时logo灯会常亮),松开按键.

- 点击手机app上的配对按钮,等待app弹窗提示配对设备,点击确认增加设备

如果排插已经连上wifi,可以使用获取局域网设备按钮直接获取填加到设备列表中

连接排插热点web配置

若使用SmartConfig失败,可以使用web配网方式.

- 断开设备电源,按住总开关键上电,大概2秒后松开,连接zDC1_XXXX热点

- 打开web:192.168.0.1,输入wifi名称及密码配网.

- 确认排插已经连上wifi,可以使用获取局域网设备按钮直接获取填加到设备列表中

MQTT配置

如果你没有MQTT服务器,甚至不知道MQTT是什么,可以忽略此项设置.

不连接MQTT服务器时,zDC1与手机通过udp通信.

如果你已经配置过mqtt服务器,再次配置时,需要手动重启zDC1才能使新配置生效

配置手机app中的mqtt服务器:

在侧边栏中点击设置按钮,输入MQTT地址,MQTT用户名,MQTT登录密码后返回设备界面.确保底部有提示服务器已经连接.

点击右上角云图标,app会通过udp将MQTT配置发给zDC1.如果正常,zDC1会直接连上MQTT服务器,现在就可以通过MQTT控制设备了.

注意:

​ MQTT地址格式为域名或IP:端口,如地址为www.xyz.com,端口为1883,则应该输入www.xyz.com:1883

激活

v1.0.0及以后的版本不再需要激活,直接使用即可.

使用

设备设置

点击右上角笔形图标,修改设备名称

点击开关图标,控制单个/全部插口通断电.

点击开关图标下的文字,进入单个插口设置页面.

插口页面下点击开关图标,控制此插口通断电.

插口页面下点击开关图标下的文字,设置单个插口此名称.

插口页面下点击定时任务,设置定时任务.

插口页面下点击设置倒计时,设置倒计时任务

注意:名称字符不能超过16个中文,同时,太长时可能会导致名称显示互相覆盖异常.

注意:每个插口能设置5组定时任务,倒计时任务将占用最后一组定时任务,且倒计时任务始终为一次重复.

homeassistant接入

ZipZhang edited this page on 22 Nov 2020 · 7 revisions

此文档对应zDC1固件v1.0.0及以上版本.

zDC1支持接入home assistant(一下简称为ha).

zDC1设置

zDC1通过MQTT服务器接入ha.通过MQTT配置使zDC1接入ha连接的MQTT服务器.即可

home assistant配置

注意: 不建议为了此排插入坑hass,使用hass需要很多时间专门来学习相关内容.本人没有精力教授hass相关配置.仅提供配置文件.请自行学习相关配置方式

以下内容中,

MACMAC为设备的mac地址小写,如123456789abc

注意:如果接入多个zDC1,请保证以下 name字段唯一性.(替换MACMAC已经实现此唯一性.若不做其他修改不用管此处)

switch:

- platform: mqtt

name: 'zDC1_plug0_MACMAC'

unique_id: zDC1_plug0_MACMAC

state_topic: 'device/zdc1/MACMAC/state'

command_topic: 'device/zdc1/MACMAC/set'

payload_on: '{"mac":"MACMAC","plug_0":{"on":1},"plug_1":{"on":1},"plug_2":{"on":1},"plug_3":{"on":1}}'

payload_off: '{"mac":"MACMAC","plug_0":{"on":0}}'

value_template: '{{ value_json.plug_0.on }}'

state_on: '1'

state_off: '0'

#    availability_topic: "device/zdc1/MACMAC/availability"

#    payload_available: 1

#    payload_not_available: 0

- platform: mqtt

name: 'zDC1_plug1_MACMAC'

unique_id: zDC1_plug1_MACMAC

state_topic: 'device/zdc1/MACMAC/state'

command_topic: 'device/zdc1/MACMAC/set'

payload_on: '{"mac":"MACMAC","plug_1":{"on":1}}'

payload_off: '{"mac":"MACMAC","plug_1":{"on":0}}'

value_template: '{{ value_json.plug_1.on }}'

state_on: '1'

state_off: '0'

#    availability_topic: "device/zdc1/MACMAC/availability"

#    payload_available: 1

#    payload_not_available: 0

- platform: mqtt

name: 'zDC1_plug2_MACMAC'

unique_id: zDC1_plug2_MACMAC

state_topic: 'device/zdc1/MACMAC/state'

command_topic: 'device/zdc1/MACMAC/set'

payload_on: '{"mac":"MACMAC","plug_2":{"on":1}}'

payload_off: '{"mac":"MACMAC","plug_2":{"on":0}}'

value_template: '{{ value_json.plug_2.on }}'

state_on: '1'

state_off: '0'

#    availability_topic: "device/zdc1/MACMAC/availability"

#    payload_available: 1

#    payload_not_available: 0

- platform: mqtt

name: 'zDC1_plug3_MACMAC'

unique_id: zDC1_plug3_MACMAC

state_topic: 'device/zdc1/MACMAC/state'

command_topic: 'device/zdc1/MACMAC/set'

payload_on: '{"mac":"MACMAC","plug_3":{"on":1}}'

payload_off: '{"mac":"MACMAC","plug_3":{"on":0}}'

value_template: '{{ value_json.plug_3.on }}'

state_on: '1'

state_off: '0'

#    availability_topic: "device/zdc1/MACMAC/availability"

#    payload_available: 1

#    payload_not_available: 0

sensor:

- platform: mqtt

name: 'zdc1_power_MACMAC'

unique_id: zdc1_power_MACMAC

state_topic: 'device/zdc1/MACMAC/sensor'

unit_of_measurement: 'W'

icon: 'mdi:gauge'

value_template: '{{ value_json.power }}'

- platform: mqtt

name: 'zdc1_current_MACMAC'

unique_id: zdc1_current_MACMAC

state_topic: 'device/zdc1/MACMAC/sensor'

unit_of_measurement: 'A'

icon: 'mdi:gauge'

value_template: '{{ value_json.current}}'

- platform: mqtt

name: 'zdc1_voltage_MACMAC'

unique_id: zdc1_voltage_MACMAC

state_topic: 'device/zdc1/MACMAC/sensor'

unit_of_measurement: 'V'

icon: 'mdi:gauge'

value_template: '{{ value_json.voltage}}'

homeassistant:

customize:

switch.zDC1_plug0_MACMAC:

friendly_name: zDC1总开关

switch.zDC1_plug1_MACMAC:

friendly_name: zDC1插槽1

switch.zDC1_plug2_MACMAC:

friendly_name: zDC1插槽2

switch.zDC1_plug3_MACMAC:

friendly_name: zDC1插槽3

sensor.zdc1_power_MACMAC:

friendly_name: zDC1功率

sensor.zdc1_current_MACMAC:

friendly_name: zDC1电流

sensor.zdc1_voltage_MACMAC:

friendly_name: zDC1电压

其他内容

通信协议

此项为专业开发人员准备,如果你不是开发人员,请跳过此项

本项目为防止被低素质人员在我不知情的情况下拿去商用,所以本项目暂时不考虑开源,为了其他开发人员开发自己的控制软件,将通信协议开放

所有通信协议开源,你可以自己开发控制app或ios端

见通信协议

FAQ

见 FAQ

zipzhang edited this page on 6 Feb 2020 · 5 revisions

此文档对应zDC1固件v1.0.0及以上版本. 此文档还在更新中

## 通信格式

## MQTT主题

使用MQTT服务器时,

zDC1接收数据监听的topic为device/zdc1/MAC/set,

zDC1发送出的数据的topic为device/zdc1/MAC/state

zDC1定时反馈功率等信息topic为device/zdc1/MAC/sensor

(MAC为小写mac地址字符串,如1234567890ab)

使用UDP时,zDC1接收数据监听的端口为10182,发送数据的端口为10181,发送的目标IP为255.255.255.255,即局域网内全网广播.

通信通过Json格式进行通信,无论是否使用MQTT服务器,通信协议内容相同.

如:

{

"name":"zDC1_90ab",

"mac":"1234567890ab"

}

当手机app/其他服务器(后面简称为app)通过MQTT或UDP给zDC1设备(后面简称为zDC1或设备)后,zDC1会返回相似的命令.

## 控制

{

"name":"zDC1_90ab",			//当前设备名称,设备依靠此判断此条命令是否应该执行后面的命令

"mac":"1234567890ab",		//当前设备mac地址,设备依靠此判断此条命令是否应该执行后面的命令

"ssid":"当前连接ssid",		  //查询当前连接的wifi名称

"version":"版本信息",		 //当前固件版本

"setting":

{

"name":"zDC1",			//设置zDC1的新名称,最长32个字节

"wifi_ssid":"你的wifi ssid",	//设置连接的wifi ssid

"wifi_password":"wifi 密码",	//设置连接的wifi 密码

"mqtt_uri":"www.mqtt.com",	//设置mqtt服务器

"mqtt_port":1883,		//设置mqtt服务器端口

"mqtt_user":"z",		//设置mqtt服务器登录用户名

"mqtt_password":"123456"	//设置mqtt服务器登录密码

},

"plug_0":				//0-3表示分别表示总开关,1-3插口, 后面的0-3省略

{

"name":"插口1",				//当前插口当前名称

"on":1,					//当前插口开关

"setting":

{

"name":"新名称",		 	//设置当前插口名称

"task_0":				//设置当前插口定时任务,总共0-4 5组,1-4省略

{					//注意 设置task时,task中所有字段都必须存在而且数据有效

"hour":12			//设置定时任务时间为12:59

"minute":59			//同上

"repeat":10			//重复,bit0-bit6分别表示周一-周日,全部为0时表示一次

"action":1			//动作,0表示关闭插口 1表示开启插口

"on":1				//当前任务是否有效 0表示无效,1表示有效

}

}

}

}

- 以上命令中,"mac"字段为必须有,当有多个zDC1设备时,设备会依靠此字段来判断此条命令是否应该由自己执行.

- mac字段为最根本的识别符,所以无论app发送给设备还是设备发送给app,mac字段都不能省略且不能为null或其他无意义的内容.

- 如果仅仅为了查询某个字段的结果可以将字段冒号后的参数写为null(不带引号,在json中表示空),此时设备不会做任何修改,只会返回当前值

- 请注意以上字段冒号后面携带的参数,有些如1,无引号,表示类型为数字,有些为"名称"表示类型字符.如果类型与要求不同,则与参数写为null效果相同,即为查询.

- 当执行命令和其他功能无关时,其他功能的字段可以省略.

- 设备返回app命令的字符串长度不能超过1023,所以如果发现返回的命令长度可能超过1023,请将命令拆解为多条分别发送.否则可能会引起设备重启的问题.

- 定时任务重复值说明:bit0-bit6分别表示周一-周日,

  - 当全部为0时,即值为0,表示仅一次有效,定时任务执行后,任务会自动变为无效

  - 当全部为1时,即值为127(二进制1111111->十进制127),表每天都有效

  - 当其他情况时,bit0-bit6中哪一位为1,表示每周当天定时任务有效,如值为41时(十进制41->二进制0101001),则bit0 3 5为1,则每周一周四周六定时任务有效.

## 功率反馈

zDC1定时反馈功率电压电流等信息,每秒返回一次.

mqtt 的 topic为device/zdc1/MAC/sensor

{

"mac":"1234567890ab",	 //唯一标识符

"power":"4.2",			 //当前功率,单位W

"voltage":"220"，		//当前电压,单位V

"current":"0.14"		 //当前电流,单位A

}

## 设备配对

{"cmd":"device report"},此命令为当app设备列表中无此设备时,发送此命令,设备会返回名称,设备类型编号,mac地址及设备类型名称,

如

{

"name":"zDC1_1234",		//当前设备名称

"type":2,			//设备类型编号,2表示zDC1排插

"type_name":"zDC1",		//设备类型名称

"mac":"1234567890ab"	//当前设备的mac地址

}

app接收到此命令后,会将此设备加入到列表中.

## ota在线升级

v0.2版本开始,支持ota在线升级.

查询当前版本:

{

"mac" : "1234567890ab",

"version":null

}

zDC1返回数据:

{

"mac" : "1234567890ab",

"version":"v0.2"

}

v0.2即为当前版本,app可与服务器判断当前最新版本.若当前版本与最新版本不同,则可以发送一下ota升级命令进行升级.

ota升级:

{

"mac" : "1234567890ab",

"setting":

{

"ota1":"http://www.uri.com/user1.1024.new.2.bin",

"ota2":"http://www.uri.com/user2.1024.new.2.bin"

}

}

dc1主控ota原理为2个固件交替使用(当前为固件1升级后自动切换为固件2,当前为固件2,升级后自动切换为固件1).所以当不确定当前固件为哪个固件时,必须保证ota1 ota2字段都存在且固件下载地址正确!

其中, "http://www.uri.com/user1.1024.new.2.bin" 或 "http://www.uri.com/user2.1024.new.2.bin" 为固件下载地址.需要保证用浏览器打开此链接,可以直接下载bin文件即可,且端口必须为80端口.

注意:

链接中不可含有@符号.

链接不可为重定向地址

zDC1返回数据:

{

"mac" : "1234567890ab",

"setting":

{

"ota1":"http://www.uri.com/user1.1024.new.2.bin",

"ota2":"http://www.uri.com/user2.1024.new.2.bin"

}

}

升级完成后,zDC1通过UDP返回数据,并自动重启:

{

"mac":"1234567890ab",

"ota_progress":100

}

## 举例

app发给设备或设备返回的数据中,字段的顺序没有影响.

##### 控制mac地址为"1234567890ab"的zDC1设备打开总开关和插口2,关闭插口1.

app发送zDC1命令(注意总开关、插口1-3编号为plug_0-3):

{

"mac":"1234567890ab",

"plug_0":

{

"on":1

},

"plug_1":

{

"on":0

}

"plug_2":

{

"on":1

}

}

zDC1返回数据:

{

"mac":"1234567890ab",

"plug_0":

{

"on":1

},

"plug_1":

{

"on":0

}

"plug_2":

{

"on":1

}

}

##### 设置mac地址为"1234567890ab"的zDC1设备名称为"zdc1"

app发送

{

"mac":"1234567890ab",

setting:

{

"name":"zdc1"

}

}

zDC1返回:

{

"mac":"1234567890ab",

"name":"zdc1",

setting:

{

"name":"zdc1"

}

}

##### 查询mac地址为"1234567890ab"的zDC1设备的mqtt服务器

app发送:

{

"mac":"1234567890ab",

setting:

{

"mqtt_uri":null

}

}

zDC1返回:

{

"mac":"1234567890ab",

"name":"zdc1",

setting:

{

"mqtt_uri":"www.mqtt.com"

}

}

## homeassistant 相关协议

homeassistant同样为读取以上json格式数据来同步/控制状态.